Proj57 任务三报告

ACT 在 StarryOS / QEMU 上的 CPU 推理

汇报内容：当前进展、实现流程、阶段结果与后续计划

汇报阶段：项目中期

日期：2026 年 6 月5日

一、当前阶段完成情况

本阶段围绕 Proj57 任务三开展工作，目标是在 QEMU 模拟的 RISC-V StarryOS 环境中完成 ACT 模型的 CPU 推理验证。目前已经完成模型导出与量化方案筛选、C++ 推理程序实现、StarryOS/QEMU 部署运行、单帧推理验证、闭环数据集评测以及运行时资源统计。从结果看，任务三所需的端到端流程已经跑通，并形成了可复现实验数据。

整体实现没有直接依赖训练环境，而是将训练后的 ACT 模型转为 ONNX，并在用户态通过 ONNX Runtime 进行 CPU 推理。这样做的好处是部署链路相对清晰，便于在 StarryOS/QEMU 环境中验证，也便于后续替换模型或继续做性能优化。

表 1 当前完成情况

| 工作项 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型部署形态 | 已完成 | ACT 模型已转为 ONNX，并完成量化方案选择 |
| 用户态推理程序 | 已完成 | C++ 程序可完成图像预处理、模型推理与动作解析 |
| StarryOS/QEMU 运行 | 已完成 | 已在 RISC-V QEMU 环境下完成单帧推理 |
| 闭环评测 | 已完成 | 完成 666 帧闭环数据评测 |
| 资源统计 | 已完成 | 完成耗时与内存峰值统计 |

二、实现流程概述

本阶段采用的流程可以概括为：先将 ACT 模型整理为适合部署的 ONNX 格式，再对模型做轻量化处理；随后编写 C++ 用户态推理程序，完成图像缩放、归一化、状态输入构造、ONNX Runtime 推理和动作反归一化；最后将程序、模型和必要参数放入 StarryOS 运行环境，在 QEMU 中完成验证。

推理输出是左右轮速度等动作信息。本报告中涉及“轮速差”的指标，是指左轮速度与右轮速度之差。该差值的符号可用于判断左转、右转或直行，因此既能评价数值误差，也能评价方向决策是否正确。

表 2 实现流程概述

| 阶段 | 做法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 模型准备 | 将训练模型导出为 ONNX，并比较不同量化方案 | 约 50 MB 的部署模型 |
| 推理程序 | 用 C++ 接入 ONNX Runtime，完成预处理、推理和动作解析 | RISC-V 用户态可执行程序 |
| 系统部署 | 在 StarryOS/QEMU 中运行推理程序 | 单帧运行结果和资源数据 |
| 结果验证 | 使用 666 帧数据进行闭环评测 | 误差、方向一致性和稳定性结果 |

三、阶段性结果

当前结果主要从三方面观察：模型轻量化效果、推理正确性和运行资源。模型方面，部署模型大小约 50 MB，相比 FP32 参考模型约 194 MB 明显减小；推理方面，单帧样例能给出与真值一致的转向判断；评测方面，闭环 666 帧运行未出现进程错误。

表 3 关键结果汇总

| 类别 | 指标 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 模型体积 | 部署模型大小 | 约 50 MB |
| 单帧推理 | 左转样例方向判断 | 预测为左转，与真值一致 |
| 闭环评测 | 样本数 | 666 帧 |
| 闭环评测 | 轮速差平均绝对误差 | 0.019771 |
| 闭环评测 | 轮速差误差不超过 0.01 的比例 | 89.79% |
| 方向判断 | 忽略预测为直行后的转向符号准确率 | 92.31% |
| 方向判断 | 反向预测次数 | 1 次 |

这里的“忽略预测为直行后的转向符号准确率”用于观察模型一旦给出转向时，左右方向是否判断正确。该指标较高说明模型的左右关系没有出现系统性反转；但同时也要注意，当前模型偏保守，部分真实转向帧会被预测为直行。

表 4 典型转向帧预测样例

| 帧号 | 真值左轮速 | 真值右轮速 | 预测左轮速 | 预测右轮速 | 方向是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | -0.100000 | 0.100000 | -0.115220 | 0.109597 | 一致 |
| 59 | -0.100000 | 0.100000 | -0.109223 | 0.106129 | 一致 |
| 228 | 0.100000 | -0.100000 | 0.119421 | -0.115526 | 一致 |
| 229 | 0.100000 | -0.100000 | 0.108897 | -0.110603 | 一致 |
| 313 | 0.100000 | -0.100000 | 0.115606 | -0.113134 | 一致 |
| 331 | 0.100000 | -0.100000 | 0.116630 | -0.115986 | 一致 |
| 392 | 0.100000 | -0.100000 | 0.117613 | -0.115253 | 一致 |
| 463 | -0.100000 | 0.100000 | -0.106989 | 0.105387 | 一致 |
| 542 | -0.100000 | 0.100000 | -0.109660 | 0.106409 | 一致 |
| 586 | -0.100000 | 0.100000 | -0.106989 | 0.105387 | 一致 |

四、模型方案对比

本阶段比较了全精度模型、动作输出头保持半精度的模型，以及若干量化方案。“静态量化卷积/矩阵乘，动作头 FP16”表示主要计算层做 INT8 静态量化，而最终输出动作的部分保持 FP16，尽量兼顾体积和决策稳定性。

表 5 代表性模型方案对比

| 方案 | 轮速差平均绝对误差 | 误差≤0.01比例 | 转向符号准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| FP32 参考模型 | 0.0221 | 89.34% | 81.82% |
| 静态量化卷积/矩阵乘，动作头 FP16（当前选用） | 0.0198 | 89.79% | 92.31% |
| 动态量化注意力/前馈层，动作头 FP16 | 0.0213 | 84.08% | 57.58% |

综合比较后，当前选用第二种方案。它在模型体积上明显小于 FP32，同时轮速差误差更低；在模型给出转向时，左右符号准确率也更高，适合作为本阶段 StarryOS/QEMU 验证的部署模型。

五、运行资源与稳定性

资源统计在 StarryOS/QEMU 环境中完成。由于原系统对进程内存字段支持不完整，本阶段对内核做了少量补充，使其能够像 Linux 一样读出常驻内存和峰值内存。该补充仅用于观测资源占用，不改变 ACT 推理逻辑。

表 6 StarryOS/QEMU 单帧资源统计

| 阶段 | 耗时 | 常驻内存 |
| --- | --- | --- |
| 加载参数 | 10.5 ms | 2.7 MB |
| 创建 ONNX Runtime 环境 | 784 ms | 10.3 MB |
| 创建推理会话 | 8015 ms | 75.8 MB |
| 图像预处理 | 32.2 ms | 76.4 MB |
| 平均推理 | 5660 ms | 76.7 MB |

单进程峰值内存约 76.8 MB。推理耗时较高主要与 QEMU TCG 模拟环境有关，不等同于真实硬件上的最终性能。目前 666 帧闭环评测全程复用同一个推理会话，运行过程中未出现崩溃或异常退出，说明当前链路具备继续优化和扩展的基础。

六、当前问题与后续计划

当前工作的主要不足是：第一，QEMU 模拟环境下推理延迟较高；第二，模型在转向判断上偏保守，部分真实转向帧被预测为直行；第三，目前验证重点集中在任务三的 CPU 路线，尚未扩展到 NPU/TPU 平台。

表 7 后续工作计划

| 方向 | 计划 |
| --- | --- |
| 性能优化 | 继续分析推理耗时，优先关注会话创建和模型计算阶段 |
| 模型效果 | 尝试调整转向阈值和量化策略，减少真实转向被预测为直行的情况 |
| 平台扩展 | 申请板子后再评估 RK3588 NPU 或 SG2002 TPU 路线 |

七、AI 使用与代码参考情况

本项目使用cursor和codex工具辅助完成工程实现和文档整理，但关键技术路线、实验取舍和结果确认均由团队二人完成。AI 主要承担代码草稿、脚本整理、文档润色和排版辅助等工作；人工负责需求判断、环境配置、实验运行、结果核验以及最终内容取舍。项目中也参考了若干开源项目和公共接口文档，主要用于理解运行环境、模型部署接口和基础图像处理方法。

表 8 AI 使用与参考代码情况

| 类别 | 参与内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工完成 | 确定任务目标、搭建 StarryOS/QEMU 环境、运行实验、核对指标、判断模型方案 | 包括对单帧结果、闭环评测结果和资源占用数据的确认 |
| AI 辅助 | 辅助生成 C++ 推理程序草稿、评测/部署脚本、Markdown 文档 | AI 生成内容经过人工检查、修改和取舍后使用 |
| 开源/他人代码参考 | 参考 ONNX Runtime 的 C/C++ API 用法、stb_image 图像解码方式、StarryOS 的公开内核代码与 /proc 实现思路 | 用于接口调用和系统适配，未直接照搬他人完整项目作为本项目成果 |
| 数据与模型背景参考 | 参考赛题仓库和 ACT/LeRobot 相关数据格式说明 | 用于理解输入输出格式、状态/动作含义和评测数据组织方式 |